- 投标方资质

- 产品生产企业资质信誉

- 为了保障服务质量，产品制造厂商售后服务体系须通过符合GB/T 27922标准、GB/T16868标准的售后服务完善程度认证。

- 提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图（截图需体现证书名称），并加盖产品厂商公章。

- 近两年（2023年1月1日至今）有过2家学校中标及施工调试完毕的相关设备建设工程，并提供相关佐证材料。

- 售后服务能力：投标人针对本项目提供详细、合理的售后服务计划，及可实施的未来拓展建设建议方案。

- 设备基本功能参数

| 名称 | 配置参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出口网关 | - 要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥4个；2个扩展槽，可扩展4端口万兆光口接口卡、4端口千兆光口与4端口电口接口卡； - 要求标配存储硬盘≥1T； - 支持扩展热插拔冗余电源； - 要求最大并发连接≥100万；每秒最大新建连接≥13万； - 要求内网并发用户数≥4000个； - 为保障设备统一性，后续使用以及技术保障需求要求所有产品采用统一品牌 - 要求能够通过软件授权灵活控制扩展应用层吞吐性能，要求能够显示当前可用性能、可继续新增性能。 - 支持快速上线向导功能，指导配置人员完成快速入网，包括网络配置、流控配置、授权激活等必要上线步骤； - 支持静态地址、DHCP、PPPoE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、NAT等基础网络功能； - 为了实时监控关键业务状态及时发现问题并报警，优化网络资源分配，提升网络体验质量和降低管理成本，要求支持关键应用监控，包括对预置应用和自定义应用的网络体验质量监控；支持关键角色监控，包括对单IP、IP网段的网络体验质量监控；支持呈现基础服务运行质量（包括但不限于DHCP、DNS、IPSECVPN、SSLVPN）; 针对监控内容提供告警、异常统计；要求提供官网截图或第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章。 - 为了提高网络的可靠性、稳定性和用户体验，要求支持基于关键应用体验质量的链路自动化切换；要求提供官网截图或第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章。 - 支持对DNS服务器的运行状态进行监测，支持呈现各DNS服务器的解析时延、请求数、解析失败数、设备探测时延。支持从系统DNS、WAN口DHCP分配的DNS导入监测对象，支持自定义DNS监测对象；（要求提供产品功能界面截图或提供官网截图或第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章。） - 为了简化流控策略的配置和管理，要求支持通过模板方式配置流控策略，模板类型包括：办公模板，娱乐模板等； - 支持基于接口的流量趋势图，呈现实时流量，至少支持7天的流量趋势。以及实时的应用用户排行，支持VPN流量呈现； - 支持基于接口的流量统计呈现，呈现各个接口实时流量，至少支持7天的流量趋势。呈现各应用用户的流量详细信息，支持报表导出。支持VPN流量呈现; - 所投产品URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、支持在产品十年内免费升级，提供原厂声明文件，加盖原厂商公章，另外URL数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级，提供设备配置界面截图或官网截图或第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章； - 支持设置行为审计策略。可根据对象、内容、区域等参数来自定义策略，支持策略列表的呈现，支持设置审计模板。可选择需要审计的应用类型和内容。 - 能够精确识别网络应用，包括但不限于HTTP协议、IP网络电话、网络游戏软件、网络购物、P2P应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等，具备完善的应用库，应用数量≥7000种； - 为了增加策略运行有效性，减少误操作影响业务，要求支持策略模拟功能，可提供虚拟策略空间用于创建和运行模拟策略，不影响真实业务流量，可与现有真实策略的不同处置动作进行对比展示，方便用户评估模拟策略对重要业务的影响，如满足需求时可一键下发为真实策略。提供官网截图或第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章。 - 为了降低资产暴露的风险，要求支持对用户网内资产的自动扫描，识别端口与协议，并根据这些用户资产信息生成推荐的安全防护策略。 - 为便于梳理资产间的关系并快速制定管控策略，要求基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理和可视化展示，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息。 - 支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤； - 要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计； - 为便于策略优化与梳理，要求支持对配置的策略进行梳理、问题识别以及列表展示，策略问题类型包括但不限于一般问题、严重问题、建议优化并提供优化建议等。分析维度包括但不限于从未匹配、7天未匹配、30天未匹配、90天未匹配、冗余策略、冲突策略、过期策略等； - 支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等；支持通过颜色区分策略的变更项、删除等；支持策略项变更前后的对比展示。提供官网截图或第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章。 - 为增强出口安全的防护能力，要求设备支持集成IPS入侵防御功能，拥有≥17000条IPS规则。管理员可以根据网络环境和安全需求自定义和管理IPS规则的应用，可针对具体规则条目设置启用和禁用；系统提供IPS入侵检测预定义模板，同时支持用户通过设置新的签名过滤器，自定义新的IPS入侵检测防御模板； - 要求支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDoS攻击防护；支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuke、Fraggle等基于数据包的攻击防护；支持带源路由选项IP报文控制功能；支持ARP欺骗防御功能，支持自定义设置网关MAC广播间隔时间； - 支持新增、导入、删除、查看、下载SSL代理证书，支持设置一个全局SSL代理证书，支持导入、删除、查看、下载服务器证书； - 为降低客户的采购成本并满足监管单位对特定恶意情报的阻断要求，要求设备支持自定义恶意情报功能并导入情报信息。即使威胁情报特征库授权未更新，自定义情报仍然有效。要求可导入自定义情报的条目不少于8万条，其中当某些对象不再构成风险时，可以一键将其设置为例外，系统可不再对这些对象进行拦截。为确保大容量自定义情报功能的可靠性，需要提供第三方权威机构测试报告以验证功能的有效性。提供官网截图或第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章。 - 支持对欺骗攻击、注入攻击、跨站请求伪造、跨站脚本攻击、代码执行、释放重利用等多种类别的威胁进行检测和防御； - 支持扩展防病毒功能，病毒库特征超过100万；支持HTTP、FTP、POP3、SMTP协议病毒过滤，支持2层以上的文件压缩。 - 为了用户可以根据实际需求灵活地调整设备对威胁情报的处理方式和某些特定情况下减少设备的负担，提升设备性能，要求设备支持一键开启/关闭威胁情报的功能； - 为了方便用户更好的分析和理解安全日志，要求支持安全日志上云，上云的信息包含攻击详细信息。 - 支持自定义设置登录端口、登录超时时间、登录错误允许次数、锁定时间；支持恢复默认配置；支持一键收集本机上所有信息，并提供打包下载，用于故障定位； - 支持一站式故障排查向导，按照客户端访问目标资源的路径，自动化执行排查动作，定位因网关自身故障、网络配置、功能模块、策略模板、流量是否到达等配置面与转发面造成的网络故障问题； - 支持将设备添加到云平台进行管理，可实现把网关的系统状态在云平台进行监控和展示。 - 对一般漏洞可以做到无需重启进行补丁升级修复漏洞，实现热补丁升级，不中断业务，不影响业务正常进行； - 支持设备故障排查后可一键跳转到设备的功能配置界面进行问题处置； - 为了确保网络安全、访问控制、数据安全性，帮助管理员有效管理和保护SSL VPN网络，要求SSL VPN支持硬件特征码管理，针对硬件特征码可以进行导入和审批等管理行为。 - 为了可以更好地管理IP地址分配，要求支持IPv4/IPv6双栈的DHCP Server功能。用户在配置IPv4时可指定如下参数：接口、设置IP分配范围、子网掩码、默认网关、DNS、不分配的IP/IP段，绑定的MAC；用户在配置IPv6时可指定如下参数：接口、设置IP分配范围、DNS。 - 支持已分配DHCP地址信息的展现, 同时可以指定已分配地址转成静态IP/MAC绑定。 - 支持通过WEB导航的方式，对指定业务进行通断检测，分析和追踪设备中各个安全业务模块对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，帮助用户对网络故障的快速排查和定位，流会话支持在WEB进行条件查询，支持基于策略显示流会话明细。 - 支持基于接口启用链路探测，配置探测时间、间隔，支持使用ICMP进行探测，日志包括探测事件时间、探测结果详情； - 支持基于带宽、源地址、优先级、权重、会话、带宽+会话等多种负载分担方式，包括但不限于基于会话、带宽+会话的负载分担技术。 - 支持基于源目的地址、时间、源目的端口、攻击类型等参数溯源攻击行为，找到攻击源；支持基于源目的地址、时间、源目的端口、域名等参数溯源行为审计日志。 | 1 | 台 |
| 核心交换机 | - 交换容量≥68.2Tbps，包转发率≥51200Mpps，本次实际配置万兆光口≥60个，千兆电口≥24个，千兆光口≥8个，万兆光模块≥6个。1000W电源≥2个。 - 主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； - 支持主从引擎等关键模块，在转发数据流的期间进行热插拔零丢包；提供官网截图或第三方权威检测机构检测报告并加盖厂家公章。 - 为保障设备统一性，后续使用以及技术保障需求要求所有产品采用统一品牌。 - 符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤178mm(4U)，设备深度≤600mm。 - 设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 - 支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；提供官网截图或第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章。 - 支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态：即系统可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态。 - 为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图。 - 采用节能设计，核心交换机100G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤10W，10G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤2W。提供官网截图或第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章。 - 为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥156个。 - 支持N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，查看所有设备的设备信息、接口信息，支持一键升级，且转发数据流时出现链路故障，造成的断流时间最快＜5ms - 支持VXLAN桥模式，VXLAN路由模式，支持MP-BGP EVPN - 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像。 - 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 - 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM； - 支持IPv6过渡技术，手工隧道、自动隧道、ISATAP隧道、支持GRE隧道 - 支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，保障了CPU安全； - 支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行； - 支持ERPS功能，检测到故障的切换收敛时间≤50ms。 - 支持sFlow网络监测技术，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。 - 支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集。 | 1 | 套 |
| 运维系统（网络准入，上网行为管理） | - 为保障设备统一性，后续使用以及技术保障需求要求所有产品采用统一品牌 - 支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务； - 交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置； - 支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口两种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案； - 当交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置； - 当交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口；提供官网截图或第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章。 - 支持查看设备替换的历史记录(含端口配置迁移记录)；提供官网截图或第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章。 - 支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议；提供官网截图或第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章。 - 支持在交换机上行链路断开、无法被网管软件发现纳管时，通过手持手机扫码一键拉取链路全部信息，无需逐点排查，快速定位是光模块还是光纤异常，并给出故障诊断及处理意见；提供官网截图或第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章。 - 支持拓扑运维，可以在拓扑上呈现：环路告警、离线告警、光链路告警； - 支持根据采集的链路上的各设备的指标数据进行分析诊断，从而将源地址与目的地址之间的设备和链路情况诊断出来，诊断结果包括：链路通断、链路好坏(丢包、时延、CRC错包、上下行速率）和设备状态（CPU/内存利用率），并且支持对于有问题的链路或设备给出可能原因和修复建议。提供官网截图或第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章； - 支持定位由于设备掉电、主干光纤断开、分支光纤断开原因导致光链路中断，实现光链路故障快速定界； - 当设备检测到接入侧设备因为设备掉电、主干光纤端口、分支光纤断开导致接入侧设备离线时，通过告警主动通过控制器诊断结果，在告警中呈现设备离线原因和处理建议。提供官网截图或第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章； - 支持园区全景图、建筑楼层图的增、删、改、查操作； - 支持在地图上根据机柜或者设备的实际位置，在地图上将该机柜/设备的位置描述出来；并支持对机柜信息，设备信息进行增删改查； - 支持用户在电子地图和网络拓扑上即可快速查找设备位置； - 支持通过列表方式对ODF信息进行管理； - 在拓扑上，用户点击链路可以查看该物理链路由哪些ODF组成的。 - 支持光链路状态周期巡检、手动巡检；支持单台设备光链路状态检测；支持光链路预警阈值设置；提供官网截图或第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章； - 支持定期检测关键链路连通性；提供官网截图或第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章； - 支持光链路巡检结果导出， - 支持光链路诊断，且可以通过微信公众号、企业微信机器人推送光链路告警； - 支持通过气象图方式将单个园区间的核心交换机、楼栋汇聚交换机设备间的上下行流量、链路通断、设备CPU/内存利用率结合起来进行可视化呈现；提供官网截图或第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章； - 支持对巡检功能进行开关，支持巡检时间自定义，支持按天/周/月的指定时间进行周期性巡检，支持对巡检设备进行自定义。提供官网截图或第三方检测机构检测报告并加盖厂家公章； - 服务器配置：cpu≥1；cpu ≥2.22ghz；x86 ；内存≥128G；硬盘≥2T；千兆网口≥2。 | 1 | 套 |
| 无线控制器 | - 标准1U机架式结构。 - 简化运维，便于快速传输配置文件，至少固化1个USB接口。 - 为保障设备统一性，后续使用以及技术保障需求要求所有产品采用统一品牌。 - 内部实配硬盘插槽，且实配硬盘容量≥1T。 - 固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个。 - 保障无线用户的高并发体验，设备固化万兆光口≥1个。 - 支持内存≥4G（为防止虚假应标提供界面截图或官网截图或第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章）。 - 为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK07，提供第三方权威机构官方查询结果截图（需体现设备防护等级）并加盖厂家公章。 - 出厂默认AP可管理数≥128个。 - 集中转发AP可管理数≥256个。 - 本地转发AP可管理数≥1000个。 - 本次实际配置AP License数量≥64个。 - 要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求。 - 支持内置portal认证页面定制，有专业知识的人员可以定义任何页面，做到完全自定义包上传。 - 对Wall AP可支持的容量翻倍。 - 支持将用户上下线信息发送给第三方系统。 - 支持实时频谱防护，可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响。 - 保障网络中的哑终端在迁移时无需配置，无线控制器能够对哑终端提供策略随行。 - 为便于网络资产管理快速定位哑终端的网络位置，无线控制器能够对哑终端进行位置识别。 - 为方便终端在不同网段之间移动办公，无线控制器能够对终端进行MAC/DHCP地址段绑定，实现用户终端的策略随行，IP地址不变、策略不变。 - 为方便终端在有线无线网络之间切换，无线控制器能够支持有线无线一体化功能，实现同一个用户组获取相同网段的IP地址，用户迁移可以保障IP地址不变更，策略保持一致。 - 支持短信认证、固定账号认证、访客二维码、微信认证多种方式认证页面合一，由用户选择自己想要的认证方式进行认证上网；支持中移动portal2.0认证。 - 支持对用户的管理，可对用户信息进行编辑；支持终端MAC黑白名单，过滤非法终端。 - 支持审计设备IP、用户IP、用户名、发件人、收件人、邮件主题、邮件大小、访问时间、附件。 - 支持DPI、DFI应用识别。 - 支持流量审计、流量控制。 - 支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络，保留测试权利。 - 支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽。 - 支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计，保留测试权利 。 - 支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络 ，保留测试权利。 - 支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证。 - 保障网络中的哑终端安全接入，无线控制器能够对终端识别并对其按不同级别、不同权限审批接入。 - 避免网络非法设备接入，无线控制器能够对终端进行审批管控，无线控制器具有审批终端接入功能。 | 1 | 套 |
| 防火墙 | - 要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥4个；2个扩展槽，可扩展4端口万兆光口接口卡、4端口千兆光口与4端口电口接口卡； - 支持可插拔1TB HDD或240G SSD\480G SSD企业级硬盘 ； - 支持扩展热插拔冗余电源； - 为保障设备统一性，后续使用以及技术保障需求要求所有产品采用统一品牌。 - 最大整机吞吐≥15Gbps ，IPS吞吐量≥5Gbps；最大并发连接≥100万；最大新建连接≥12万；支持扩展热插拔冗余电源；实际配置病毒库升级功能、入侵防御特征库升级功能、 URL特征库升级功能、应用识别特征库升级功能、联合威胁情报特征库升级功能授权≥3年。 - 支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略，提供官网截图或第三方权威检测机构检测报告并加盖厂家公章； - 支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略提供官网截图或第三方权威检测机构检测报告并加盖厂家公章；； - 支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息；提供官网截图或第三方权威检测机构检测报告并加盖厂家公章；； - 支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤； - 要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计； - 应具备策略优化能力，支持对配置的策略进行梳理，能够识别策略问题，问题类型包括但不限于一般问题、严重问题、建议优化等。分析维度包括但不限于从未匹配、7天未匹配、30天未匹配、90天未匹配、冗余策略、冲突策略、组合策略、过期策略等。对问题策略支持列表展示，并提供优化建议； - 应支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等；支持通过颜色区分策略的变更项、删除等；支持策略项变更前后的对比展示； - 设备支持一键开启/关闭威胁情报的功能。 - 为了满足上级监管单位要求阻断自定义恶意情报（域名/IP等）的需求，要求设备支持自定义情报功能，允许用户导入收集到的恶意情报信息，自定义情报在未取得威胁情报特征库更新授权的状态下依然可以生效；当自定义情报中个别对象的风险消失时，可一键将自定义的威胁对象设置为例外，设置例外后不再对该例外对象拦截阻断（为保证大容量自定义情报功能的可用性。 - 支持创建IP地址对象、IP地址对象组，同时支持查看IP地址对象或IP地址对象组被策略引用的情况； - 支持自定义设置登录端口、登录超时时间、登录错误允许次数、锁定时间；开启、关闭验证码功能，支持恢复默认配置；支持一键收集本机上所有信息，并提供打包下载，用于故障定位； - 基于首页设备图示，实现鼠标移动到相应接口，即可显示接口的加电状态、接口类型、接口IP和上下行速率等； - 支持一站式故障排查向导，按照客户端访问目标资源的路径，自动化执行排查动作，定位因防火墙自身故障、网络配置、功能模块、策略模板、流量是否到达等配置面与转发面造成的网络故障问题； - 支持防火墙故障排查后可一键跳转到对应的功能配置界面进行问题处置； - 支持将设备添加到云平台进行管理，可实现把防火墙的系统状态在云平台进行监控和展示，用户可通过登录各自的云平台账号后对纳管的防火墙进行远程管理。 - 支持报文示踪，分析和追踪设备中各个安全业务模块对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位； - 支持路由模式、透明模式、旁路模式； | 1 | 套 |